АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРНИЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2011. №  32

Об утверждении Правил организации содержания улично-дорожной сети Корниловского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

На основании Федерального закона от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Корниловского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Правила организации содержания улично-дорожной сети Корниловского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области, согласно приложению.

- Данное постановление опубликовать в периодическом печатном издании  «Бюллетене органов местного самоуправления Корниловского сельсовета».

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Корниловского сельсовета                                    В.В. Виниченко

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Корниловского сельсовета

от 24.10.2011года № 32

Регламент

содержания улично-дорожной сети Корниловского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

- Общие положения

Регламент содержания улично-дорожной сети Корниловского сельсовета Болотнинского района НСО (далее по тексту - Регламент) является ведомственным нормативным документом, который определяет порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства сельской улично-дорожной сети.

Развитие сети дорог с усовершенствованным покрытием, увеличение интенсивности транспортного движения,  требует повышения оперативности и качества выполнения работ по содержанию сельских территорий.

Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту сельских дорог  а так же текущий ремонт дорожных одежд.

Зимой производятся наиболее трудоемкие работы:

- удаление снега.

Своевременное выполнение вышеуказанных работ позволяет поддерживать нормальное эксплуатационное состояние дорог.

2. Основные понятия и термины

2.1. Улично-дорожная сеть - совокупность сельских дорог, улиц, проездов, включая основную проезжую часть,  наружное освещение и другие элементы благоустройства, а также дорожные покрытия инженерных сооружений (мостов, путепроводов и т.д).

2.2. Содержание сельских дорог, улиц и проездов -  работы, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений,  элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

2.3. Санитарное содержание улично-дорожной сети -  работы  по летней и зимней уборке улично - дорожной сети.

2.4. Техническое содержание улично-дорожной сети - комплекс работ по устранению незначительных разрушений, повреждений и других дефектов конструктивных элементов и элементов обустройства улично-дорожной сети и поддержанию их эстетичного вида.

2.5. Эксплуатационное состояние сельских дорог, улиц и проездов - степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик дороги, инженерного оборудования и обустройства, изменяющихся в процессе эксплуатации в результате воздействия транспортных средств, метеорологических условий и уровня содержания.

2.6. Зимнее содержание - комплекс работ и мероприятий, осуществляемых в период с 15 октября по 14 апреля, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

2.7. Летнее содержание - комплекс работ и мероприятий, осуществляемых в период с 15 апреля по 14 октября, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений,  элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

2.8. Уровень содержания улично-дорожной сети - показатель, отражающий определенное состояние конструктивных элементов сельских  дорог, улиц и проездов, находящийся в тесной связи с создаваемыми условиями движения автомобилей и требованиями к внешнему благоустройству.

2.9. Критерии оценки состояния улично-дорожной сети - показатели, на основании которых производится оценка состояния уборки сельских дорог, улиц и проездов.

3.Санитарное содержание улично -дорожной сети

3.1. Организация работ.

Распоряжением главы поселения утверждаются Перечни улиц, площадей, проездов, и т.д., подлежащих уборке в летний и зимний периоды, закрепленных  подрядной организацией.

Организация работ по текущему содержанию, особенно в зимний период, должна предусматривать четкое выполнение работ по каждой технологической операции.

3.2. Летняя уборка улично-дорожной сети.

Основными операциями летней уборки являются:

- удаление грунтовых наносов (автогрейдер).

-  в весенний период удаление грунтовых наносов проводят планово,  по всем а/дорогам сельского поселения.

3.2.1.Удаление грунтовых наносов.

Межсезонные грунтовые наносы убирают при помощи автогрейдера.

3.3 Зимняя уборка улично-дорожной сети.

Основной задачей зимней уборки улиц - является обеспечения безопасности  движения.

Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность.

Основными операциями зимней уборки являются:

- сгребание и сталкивание снега ( МТЗ-82 с лопатой, автогрейдер, ДТ-75 с лопатой, Т-150- с лопатой);

- скалывание уплотненного снега и льда (автогрейдер, ДТ-75 с лопатой);

Периодичность выполнения основных операций устанавливается в зависимости от интенсивности снегопада и классификации улиц. Процесс снегоочистки предусматривает следующие этапы:  сгребание и  сталкивания снега.

Сгребание и сталкивания снега.

Снег с дорожных покрытий следует удалять путем сгребания и сталкивания автогрейдером.

При образовании на краю проезжей части значительного снежного вала  после работы автогрейдерной техники необходимо производить раздвигание вала на:

- перекрестках;

- остановках общественного транспорта (ООТ);

- пешеходных переходах;

- парковочных карманах;

- въездах на внутриквартальные проезды.

Данный вид работ выполняется  ДТ-75 с лопатой, автогрейдерами в сроки, указанные в таблице № 3.

Таблица № 3

| Классификация дорог | Срок уборки, час | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Сельские дороги | 3-4 |  |

Перемещение (раздвигание) снежного вала осуществляется по ходу движения транспорта на расстояние:

- на перекрестках - 5-10м за перекресток с обеспечением треугольника видимости;

- на парковочных карманах – на всю длину парковочного кармана;

- на въездах-выездах – с учетом обеспечения треугольника видимости.

Скалывание уплотненного снега и льда.

Несоблюдение технологического процесса очистки покрытий от свежевыпавшего снега, а так же резкое изменение метеорологических условий может привести к возникновению на дорогах участков, покрытых уплотненным снегом. С повышением температуры воздуха, увеличением интенсивности движения уплотненный снег превращается в лед, поэтому его необходимо удалять в кратчайшие сроки.

Удаления уплотненного снега с проезжей  части дорог осуществляется механизированным способом.

1.Механическое -  автогрейдерами.

Запрещается:

- перемещение или выдвижение на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов,

4. Техническое содержание улично-дорожной сети

4.1.Текущий ремонт дорожных одежд в летний период.

Текущий ремонт дорожных одежд выполняется в течении всего сезона при стабильных положительных температурах наружного воздуха в дневное и ночное время по двум основным направлениям:

- заделка просадок, ям, выбоин;

Работы по текущему ремонту дорожных одежд планируются непосредственно перед началом сезона (с наступлением положительных температур). Составляются перечни дорог, подлежащих ремонту с указанием ориентировочных объемов и сроков выполнения работ.

Текущий ремонт подразделяется на:

- поддерживающий ремонт;

- плановый текущий ремонт.

4.2.Поддерживающий ремонт.

Проводится в межсезонный период с целью предупреждения дальнейшего разрушения дорожных одежд после зимнего периода до проведения планового текущего ремонта.

Работы проводятся  смесью щебня (песко-гравийной смесью). Заделка выбоин производится без обработки их нефтебитумом и зарубки с уплотнением виброплитой (тромбовкой).

4.3.Плановый текущий ремонт.

Плановый текущий ремонт проводится при наступлении стабильных положительных температурах наружного воздуха в дневное и ночное время и подразделяется на:

- «классический» текущий ремонт;

Работы проводятся в течение всего сезона в соответствии с утвержденными перечнями дорог, подлежащих ремонту, соблюдением очередности и  соответствии с технологией выполнения работ (СНиП 2.05.02-85;

3.06.03-85; ВСН 24-88).